TOUCHSCENE

# TouchScene 视觉转触觉产品说明

从现场影像到可探索触觉反馈的无障碍原型

| 版本 | 1.0 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026 年 9 月 18 日 |
| 适用读者 | 黑客松评委 合作方 无障碍从业者 产品与研发团队 |
| 文档状态 | 对外分享版 |

一句话说明

把相机拍到的简单轮廓和空间关系转换成手指可探索的振动反馈，并用低成本硬件验证从图像到触觉的完整闭环。

# 文档摘要

TouchScene 面向盲人和低视力用户，把相机捕捉到的简单图形、轮廓和空间关系转换为手指可探索的振动反馈。首版以安卓设备为交互面，用户在触觉画布上滑动手指，系统依据当前位置输出背景静默、主体弱振、轮廓强脉冲或关键点双脉冲。

当前原型已经具备本地图片处理、64×48 触觉地图、手机振动、ESP32 BLE 协议、应答校验和自动化测试。实体硬件的真实蓝牙延迟、振动检出率、温升和视障用户识别效果仍需按本文指标实测。产品价值不在于复刻整张照片，而在于快速保留用户真正需要的结构关系。

# 产品解决的问题

屏幕阅读器擅长文字，却难以直接表达地图、图表、几何图形和物体轮廓。专业动态触觉显示器能够呈现图形，但价格和可得性限制了日常使用。TouchScene 选择手机与低成本振动硬件作为验证入口，让用户在数秒内获得一张可探索的简化触觉图。WHO 估计全球至少有 22 亿人存在近视力或远视力损伤；教育和独立生活中的图形可访问性仍是明确需求。[P1]

| 目标用户 | 典型任务 | 现有障碍 | TouchScene 提供的帮助 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盲人学生 | 理解几何 轨迹 图表 | 文字描述难保留空间关系 | 用轮廓和关键点编码结构 |
| 低视力用户 | 识别现场白板 展品 路线 | 取景和细节辨识困难 | 先全景捕捉再选取重点区域 |
| 教师与讲解员 | 快速制作辅助材料 | 传统触觉图制作耗时 | 照片导入后即时生成简图 |
| 无障碍研发团队 | 验证触觉交互 | 专业触觉硬件成本高 | 手机或百元级 BLE 模块快速试验 |

# 产品定义

TouchScene 是视觉信息的触觉探索工具，不是盲文阅读器，也不承诺把任意复杂照片完整还原成触觉图。它优先处理边界、包含关系、方向和少量语义锚点。BANA 的触觉图形指南建议对复杂图形做简化、删除非必要装饰、保留参照物并避免过多纹理，这与产品的三层触觉编码一致。[P2]

| 触觉状态 | 默认反馈 | 用户获得的信息 |
| --- | --- | --- |
| 背景 | 静默 | 这里没有目标内容 |
| 主体内部 | 低强度短脉冲 | 手指位于目标区域内部 |
| 外轮廓 | 较强而清晰的脉冲 | 边界位置和形状变化 |
| 关键点 | 双脉冲 可配语音 | 路口 门口 标签点等语义锚点 |

# 核心使用流程

1.  拍摄或导入图片。首版支持安卓相机拍照和本地图片选择；影石 SDK 获批后接入相机预览、拍摄、文件读取与全景拼接。

2.  选择目标和调节简化程度。系统将图像转换为主体、轮廓和关键点层，并删除不影响任务的细节。

3.  用手指探索。触屏提供绝对坐标，系统查询该位置的触觉状态并立即反馈。

4.  需要更清晰的局部刺激时连接 ESP32 BLE 外设。网页发送坐标和触觉状态，设备执行振动并返回同一序号和坐标。

5.  完成识别任务。用户可以说出形状、路径方向或关键点关系；应用记录用时、正确率和中断情况。

# 为什么需要影石相机

普通相机要求用户先对准目标。360 度相机可以先覆盖整个现场，再由用户或辅助算法选择白板、地图、展品或路口区域。影石 Camera SDK 提供连接、预览、拍摄和文件管理，Media SDK 提供拼接、预览和导出。桌面端以 USB 为主，Android 支持 USB、Wi-Fi 和蓝牙；SDK 尚未接入时，比赛原型使用影石相机实拍文件导入，保留真实输入链路。[P9]

# 首版功能范围

| 能力 | 首版状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 图片导入与本地处理 | 已实现 | 浏览器本地处理 图片不上传 |
| 64×48 触觉地图 | 已实现 | 背景 主体 轮廓三类已实现 关键点协议已预留 |
| 安卓手机振动 | 已实现 | 依赖浏览器与系统设置 机型间强度不一致 |
| ESP32 BLE 输出 | 代码完成 | 含命令校验 ACK 队列节流和断连停止 |
| 振动传感器确认 | 代码完成 | SW-420 只证明振动事件存在 不测振幅质量 |
| 影石 SDK 实时接入 | 待接入 | 先使用实拍照片导入作为可运行路径 |
| 视障用户研究 | 待执行 | 需要真实用户验证辨认率 学习成本和疲劳 |

# 优先场景

课堂中的简单图形，包括几何、函数趋势、轨迹和流程关系。

校园或场馆路线，突出道路、转向、入口和少量地标。

物体外轮廓与构图关系，适合高对比单主体画面。

展览讲解中的局部结构，配合语音标签解释关键点。

首版不处理文字段落、复杂街景、人物照片细节或持续视频触觉化。这些内容会造成触觉拥挤和认知负担。感官替代研究也提醒设计者控制信息量，并为用户提供训练。[P3][P5]

# 方案比较

| 方案 | 优势 | 限制 | TouchScene 的位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音描述 | 设备普及 信息密度高 | 难同时保留二维空间关系 | 与触觉反馈组合使用 |
| 静态压凸触觉图 | 触感稳定 可双手探索 | 制作和分发较慢 不易刷新 | 作为教学和演示兜底 |
| 专业动态触觉屏 | 多点同时呈现 可显示盲文 | 设备价格高 首版难自制 | 未来可作为高端输出端 |
| 手机振动 | 零新增硬件 验证最快 | 整机振动 局部感弱 机型差异大 | 验证交互编码 |
| ESP32 外接振动器 | 成本低 可控 可测链路 | 仍是单点串行探索 | 黑客松主硬件闭环 |

专业设备展示了长期市场方向：Monarch 具备 3840 个触点，官方标价 15500 美元；Dot Pad 为 300 单元图形显示，官方价格区间为 10000 至 12000 美元；Graphiti 采用 60×40 阵列和可变触点高度。[P6][P7][P8] TouchScene 不以首版硬件替代这些设备，而是用更低门槛验证现场影像到触觉图形的软件链路。

# 演示脚本

1.  影石相机拍摄一个高对比三角形或路线图，并把照片导入 TouchScene。

2.  界面在本地生成触觉地图，展示被保留的主体和轮廓。

3.  评委在安卓触屏上闭眼滑动，先感知背景静默，再追踪轮廓脉冲。

4.  切换 ESP32 BLE 外设，运行四状态自检和 100 点验收，展示坐标 ACK 与可选物理振动确认。

5.  最后说明限制：振动触屏适合简单结构验证，专业触觉屏可作为后续输出端。

# 产品验收指标

| 指标 | 原型通过线 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 图片到触觉图 | 不超过 8 秒 | 本地计时 20 次取 P95 |
| 触点反馈延迟 | 平均小于 80 ms P95 小于 150 ms | BLE 命令到 ACK 往返 |
| 坐标映射 | 100 点 100% 一致 | 序号 模式 X Y 全字段核对 |
| 物理振动检出 | 非背景至少 99% | 启用 SW-420 时统计状态 3 |
| 基础形状识别 | 三人平均至少 80% | 圆 三角 矩形 随机顺序闭眼测试 |
| 安全与稳定 | 10 分钟无断连或异常发热 | 连续探索并记录温升和断连 |

# 主要风险和应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 手机整机振动缺少局部性 | 边界追踪精度有限 | 外接指尖振动器 并使用节奏而非幅度编码 |
| 复杂图片产生触觉噪声 | 识别失败或疲劳 | 限制目标数量 删除纹理 强制预览简化结果 |
| Web Bluetooth 浏览器受限 | 部分设备无法连接 | 安卓 Chrome 为目标环境 原生 APK 作为后续路线 |
| 算法和用户差异 | 同一图形对不同人效果不同 | 保存个人阈值 提供训练模式 与视障用户共创 |
| 过度宣传 | 把实验原型误当辅助器具 | 对外明确当前状态 不用于安全导航或替代专业训练 |

# 迭代路线

| 阶段 | 目标 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 黑客松 | 证明图像到触觉闭环 | PWA ESP32 BLE 原型 三类触觉编码 验收数据 |
| 阶段二 用户验证 | 确认场景和学习成本 | 10 至 20 名视障用户任务研究 编码和引导策略修订 |
| 阶段三 相机集成 | 减少取景和导入步骤 | 影石预览 拍摄 后取景 目标选择和离线处理 |
| 阶段四 多输出端 | 适配不同预算与任务 | 手机振动 低成本外设 专业触觉屏和压凸输出适配器 |

# 参考资料

以下链接均指向论文原文、标准或官方产品与开发文档。论文用于支撑可行性和设计约束，官方文档用于支撑工程实现。

[P1] WHO. Blindness and vision impairment. 2026. 链接  关联说明：全球视力损伤规模与影响背景。

[P2] Braille Authority of North America. Guidelines and Standards for Tactile Graphics. 2022. 链接  关联说明：触觉图形的简化、留白、层级与可读性原则。

[P3] Tekli J et al.. Evaluating touch-screen vibration modality for blind users to access simple shapes and graphics. 2018. 链接  关联说明：盲人能够通过振动触屏识别简单轮廓图形，同时揭示识别时间与探索覆盖不足等限制。

[P4] Hahn M E et al.. The Comprehension of STEM Graphics via a Multisensory Tablet Electronic Device by Students with Visual Impairments. 2019. 链接  关联说明：验证振动与声音结合的触屏设备用于 STEM 图形理解的可行性。

[P5] Kristjansson A et al.. Designing sensory-substitution devices Principles pitfalls and potential. 2016. 链接  关联说明：指出训练、感官带宽和信息过载是感官替代产品设计的关键约束。

[P6] American Printing House. Monarch. 2026. 链接  关联说明：商业化多行盲文与触觉图形设备，官方标价和规格用于竞品比较。

[P7] Dot Inc. Dot Pad. 2026. 链接  关联说明：300 单元触觉图形设备及官方价格区间，用于说明专业设备能力与成本。

[P8] Orbit Research. Graphiti Interactive Tactile Graphics Display. 2026. 链接  关联说明：60×40 独立可变高度触点阵列，代表专业动态触觉图形路线。

[P9] Insta360. SDK Guide. 2026. 链接  关联说明：说明 Camera SDK 与 Media SDK 的能力、支持平台和申请方式。