TOUCHSCENE

# TouchScene 视觉转触觉技术方案

安卓触觉地图与 ESP32 BLE 闭环实现

| 版本 | 1.0 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026 年 9 月 18 日 |
| 适用读者 | 研发团队 硬件工程师 无障碍研究者 技术评审和合作方 |
| 文档状态 | 对外分享版 |

一句话说明

把相机拍到的简单轮廓和空间关系转换成手指可探索的振动反馈，并用低成本硬件验证从图像到触觉的完整闭环。

# 技术结论

首版采用安卓触屏绝对坐标加单点触觉反馈。图像被压缩为 64×48 触觉地图；手指移动时，软件只查询当前位置并输出背景、主体、轮廓或关键点状态。该架构避免自制数百个升降触点，同时保留二维探索过程。

输出分为两级。手机振动用于零外设验证；ESP32-C3 通过 Web Bluetooth 驱动外接振动马达，并以 ACK 返回序号、状态和坐标。可选 SW-420 传感器检测实际振动事件，使软件映射正确与物理执行成功能够分别统计。

现有仓库已经完成协议、坐标映射、触觉分类、延迟汇总和浏览器流程的自动化测试。真实手机、ESP32、马达和传感器仍需按验收表完成实测。本方案是研究和演示原型，不应直接用于安全导航。

# 设计依据

视觉转触觉属于感官替代。早期研究已经证明视觉信息可映射到触觉通道，但触觉带宽、训练成本和设备可用性限制了日常应用。[R1][R2][R3] 本方案不传递完整画面，而是围绕轮廓、主体内部和关键点建立低信息量编码。触屏振动研究显示，盲人能够识别简单轮廓图形，但识别可能较慢，手指探索路径也可能覆盖不足，因此系统必须提供边框、方向标记、训练图和语音提示。[R4][R5]

触觉图形应服务于任务。BANA 指南要求复杂图形简化、消除非必要内容、避免过多纹理，并保留参照点。[R7] 这些原则直接转化为算法约束：限制主体数量、降低纹理、过滤孤点、保持轮廓连续、为关键位置添加少量语义锚点。

# 系统边界

| 包含 | 不包含 |
| --- | --- |
| 安卓 Chrome PWA 图片导入和相机拍摄 | iOS Safari Web Bluetooth 支持承诺 |
| 简单高对比主体和路线的触觉化 | 任意照片的完整语义还原 |
| 手机振动与单马达 BLE 外设 | 首版自制多点升降触觉阵列 |
| 坐标和执行事件闭环 | SW-420 对振幅 频率或舒适度的精确测量 |
| 离线图像处理和演示验收 | 医疗器械 安全导航或替代定向行走训练 |

# 总体架构

| 层级 | 组件 | 职责 | 主要接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入层 | 安卓相机 本地图片 影石相机 | 采集目标图形 | File API Camera SDK Media SDK |
| 处理层 | 浏览器图像处理模块 | 灰度 阈值 边缘 清理 降采样 | Canvas ImageData 可升级 OpenCV.js |
| 表示层 | 64×48 触觉地图 | 保存四类触觉状态 | Uint8Array |
| 交互层 | 触觉探索画布 | 触点绝对坐标映射 节流 最新点队列 | Pointer Events |
| 输出层一 | 安卓手机振动 | 节奏型触觉验证 | navigator.vibrate |
| 输出层二 | ESP32-C3 外设 | 马达控制 看门狗 物理检测 | BLE GATT 写入与通知 |
| 验证层 | ACK 与测试面板 | 坐标一致性 物理确认 RTT 统计 | 序号 X Y mode status |

运行序列：图片进入浏览器后先生成触觉地图；手指坐标归一化到网格；应用查询状态并输出振动；BLE 模式下设备回传 ACK；页面分别显示映射是否一致、是否检测到物理振动以及往返延迟。

# 图像处理流程

| 步骤 | 处理 | 目的 | 首版实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 缩放和灰度化 | 控制计算量并统一输入 | Canvas ImageData |
| 二 | 主体阈值 | 分离高对比主体与背景 | 可调全局阈值 |
| 三 | 局部梯度 | 检测明暗突变形成轮廓 | 邻域差分阈值 |
| 四 | 结构清理 | 去除孤点 连接短裂缝 | 首版轻量规则 后续 OpenCV 形态学 |
| 五 | 降采样 | 生成 64×48 网格 | 按输出网格聚合 |
| 六 | 状态编码 | 背景 主体 轮廓 关键点 | 每格 0 至 3 |

产品化版本建议使用 OpenCV 的自适应阈值、Canny 和形态学开闭运算。Canny 包含降噪、梯度、非极大值抑制和双阈值连接；开闭运算适合去除小噪点和连接轮廓。[R17][R18] 对复杂照片可增加目标分割，但分割结果仍需按触觉规范简化，而不是直接输出所有边缘。

# 坐标与触觉编码

触屏提供绝对坐标，可避免鼠标相对位移长期累积。设触点为 px 和 py，画布左上角为 left 和 top，实际宽高为 width 和 height，网格尺寸为 64×48。映射先将坐标限制在画布边界，再按比例取整到 0 至 63 和 0 至 47。页面尺寸变化后必须重新读取边界，不能缓存旧尺寸。

| 模式 | 数值 | 手机反馈 | ESP32 默认模式 | 设计目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景 | 0 | 停止 | 马达关闭 | 建立清晰基线 |
| 主体 | 1 | 22 ms 轻脉冲 | 120 ms 周期内开启 28 ms | 表达区域内部 |
| 轮廓 | 2 | 42 ms 强脉冲 | 180 ms 周期内开启 48 ms | 突出边界 |
| 关键点 | 3 | 32 34 32 ms 双脉冲 | 360 ms 周期内两次 36 ms | 表达语义锚点 |

网页 Vibration API 只能提供简单节奏，且依赖用户激活和浏览器实现；Android 不同设备对幅度控制的支持也不同，因此首版用节奏区分类别，不把指定幅度视为可靠能力。[R9][R10][R11]

# BLE 服务与数据协议

| 对象 | UUID | 属性 |
| --- | --- | --- |
| TouchScene 服务 | 7b100001-6c7d-4c7a-9a31-54bf3f010001 | Primary Service |
| 命令特征 | 7b100002-6c7d-4c7a-9a31-54bf3f010001 | Write With Response |
| 应答特征 | 7b100003-6c7d-4c7a-9a31-54bf3f010001 | Notify Read |

## 命令包十字节

| 字节 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | magic | 固定 0xA1 |
| 1 | seq | 0 至 255 循环序号 |
| 2 | mode | 0 至 3 |
| 3 至 4 | x | 小端序网格 X |
| 5 至 6 | y | 小端序网格 Y |
| 7 | intensity | 0 至 255 提示值 |
| 8 | duration | 10 ms 为单位 |
| 9 | checksum | 前九字节 XOR |

## 应答包九字节

| 字节 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | magic | 固定 0xA2 |
| 1 | seq | 返回命令序号 |
| 2 | mode | 已应用模式 |
| 3 | status | 执行状态 |
| 4 至 5 | x | 返回 X |
| 6 至 7 | y | 返回 Y |
| 8 | checksum | 前八字节 XOR |

| 状态 | 含义 | 页面判定 |
| --- | --- | --- |
| 0 | GPIO 状态已应用 未启用物理传感器 | 映射可通过 物理执行未确认 |
| 1 | 数据包或校验错误 | 拒绝 |
| 2 | 触觉模式无效 | 拒绝 |
| 3 | 传感器窗口内检测到振动 | 映射和物理执行均通过 |
| 4 | 坐标和模式正确 但未检测到振动 | 映射通过 物理执行失败 |

Web Bluetooth 需要 HTTPS，连接选择器必须由用户操作触发。writeValueWithResponse 和通知并非所有浏览器都支持，因此首版明确把安卓 Chrome 作为目标环境。[R12][R13]

# 队列 超时和安全状态

同一时刻只允许一个 BLE 写请求在途。手指快速移动时不排队所有点，只保留最新坐标，防止延迟累积。

应用在手指停留时每 180 ms 发送 keepalive。ESP32 在 600 ms 未收到有效命令时关闭马达。

页面抬指、切换到背景、BLE 断连或协议错误时都进入背景状态。ESP32 断连回调直接关闭马达并重新广播。

XOR 只能发现常见传输错误，不能提供安全认证。若产品化涉及敏感数据或不可信环境，应使用平台配对和应用层认证。

触觉反馈频率必须节流，避免持续强振造成不适。用户应始终能够一键停止。

# 硬件设计

ESP32-C3 负责 BLE 和马达节奏。GPIO 只驱动逻辑电平 MOSFET 的栅极，不能直接给马达供电。5 V 马达使用独立稳压电源，电源地与 ESP32 共地；马达两端并联 SS14 或 1N5819 续流二极管。ESP32-C3 支持 Bluetooth LE，官方 ESP-IDF 提供相应协议栈和示例。[R14]

| 部件 | 规格 | 数量 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-C3 SuperMini | Type C 支持 BLE | 1 | 控制器 |
| 扁平振动马达 | 5 V 10 mm ERM | 1 | 触觉输出 |
| AO3400 MOSFET 模块 | 3.3 V 逻辑电平 | 1 | 功率开关 |
| 续流二极管 | SS14 或 1N5819 | 1 | 吸收反向电压 |
| 栅极电阻与下拉 | 100 欧与 10 k 欧 | 各 1 | 限制尖峰并确保关断 |
| 5 V 电源 | 稳压 2 A | 1 | 马达独立供电 |
| SW-420 可选 | LM393 数字输出 | 1 | 检测振动事件 |

仓库参考清单给出的基础闭环物料成本为 36 至 99 元，增加振动传感器后为 39 至 107 元。该价格是原型采购区间，不含外壳、手机、影石相机、运费和人工。

# 物理反馈检测

启用 SW-420 后，固件在启动马达前读取静止电平，兼容高电平触发和低电平触发的模块。中断锁存短脉冲；8 ms 后开始判定，并在 160 ms 窗口内寻找相对基线的变化。检测成功返回状态 3，超时返回状态 4。

SW-420 是开关型传感器，只能证明模块检测到了振动事件。它不能证明振幅足够、频率正确、触感舒适，也不能替代视障用户测试。传感器应固定在马达外壳附近，并调节灵敏度，使马达启动可靠触发而桌面轻触不误触。

# 影石相机集成

| 阶段 | 实现 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 当前可运行路径 | 影石相机拍照后导入 JPG | 不依赖 SDK 审批即可完成真实输入闭环 |
| Android 正式集成 | Camera SDK 连接预览拍摄 Media SDK 拼接和后取景 | 减少手工导入并支持先拍后选 |
| 兼容兜底 | OSC Wi-Fi 控制加本地文件导入 | 兼容性较强 但能力和稳定性低于 SDK |

Insta360 官方资料说明 SDK 由 Camera SDK 和 Media SDK 组成，支持 Windows、Linux、Android 和 iOS。桌面 SDK 主要通过 USB，Android 支持 USB、Wi-Fi 和蓝牙；OSC 走 Wi-Fi，兼容性更强但不包含部分预览、直播和媒体处理能力。[R15][R16]

# 代码与验证状态

| 项目 | 证据 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 触觉地图和协议核心 | dist/touchpuck/core.mjs | 已实现 |
| 安卓 PWA 交互 | dist/touchpuck/index.html 和 app.mjs | 已实现 |
| ESP32 BLE 固件 | firmware/touchpuck_ble/touchpuck_ble.ino | 已实现 |
| 自动烧录与串口检查 | scripts/touchpuck-commission.ps1 | 已实现 |
| 核心单元测试 | tests/touchpuck-core.test.mjs | 已通过 |
| 浏览器流程测试 | tests/touchpuck-browser-qa.mjs | 已有测试脚本和截图 |
| 真实硬件 BLE 与温升 | 需手机 ESP32 马达 SW-420 | 待实测 |
| 真实视障用户任务 | 需伦理和招募安排 | 待执行 |

# 测试方案

| 测试 | 通过标准 | 失败时处理 |
| --- | --- | --- |
| 坐标边界映射 | 四角 中心 越界均落入正确网格 | 修正边界读取和 clamp |
| 协议往返 | seq mode x y 完全一致 | 检查小端序和字段长度 |
| 校验故障注入 | 任一被破坏数据包必须拒绝 | 检查 XOR 和包长 |
| 100 点 BLE | 100/100 映射一致 | 降低发送速率 排查队列 |
| 物理振动 | 非背景至少 99/100 返回状态 3 | 固定传感器 调阈值 查供电 |
| BLE RTT | 平均小于 80 ms P95 小于 150 ms | 减少在途写入和日志 |
| 断连安全 | 600 ms 内停止马达 | 检查回调和看门狗 |
| 十分钟热稳定 | 无异常发热和复位 | 降低占空比 更换电源或驱动 |
| 基础形状识别 | 三人平均至少 80% | 简化图形 优化节奏和引导 |

# 四十八小时实施顺序

| 时间 | 工作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| 0 至 4 小时 | 手机振动和内置图形自检 | 三种反馈可稳定区分 |
| 4 至 10 小时 | ESP32 马达接线 固件烧录 | 四状态自检通过 |
| 10 至 16 小时 | SW-420 固定和灵敏度校准 | 100 次至少 99 次确认 |
| 16 至 26 小时 | 相机图片 触觉简化 场景素材 | 真实照片到触觉图不超过 8 秒 |
| 26 至 36 小时 | 外壳 走线 交互引导 | 连续十分钟稳定 |
| 36 至 44 小时 | 闭眼内部测试和参数冻结 | 圆 三角 矩形达到通过线 |
| 44 至 48 小时 | 录屏 路演 备份 | 离线 Demo 固件 备用图片齐全 |

# 后续技术路线

用影石预览和后取景减少用户对准目标的负担，并加入语音选择目标区域。

用 OpenCV.js 或原生 OpenCV 增加透视矫正、自适应阈值、轮廓清理和多尺度简化。

用真实视障用户数据优化节奏、训练流程、边框和关键点密度，不以健全人蒙眼测试代替目标用户研究。

抽象统一输出接口，把同一触觉地图适配到专业动态触觉屏、压凸机或未来锁存点阵。

若单点探索不足以支持目标任务，再评估多点设备。专业动态触觉屏的能力和使用需求可参考现有研究与产品。[R8]

# 参考资料

以下链接均指向论文原文、标准或官方产品与开发文档。论文用于支撑可行性和设计约束，官方文档用于支撑工程实现。

[R1] Bach-y-Rita P et al.. Vision substitution by tactile image projection. 1969. 链接  关联说明：视觉信息向触觉编码的奠基性研究。

[R2] Bach-y-Rita P. Tactile vision substitution past and future. 1983. 链接  关联说明：总结视觉转触觉的可行性与触觉通道分辨率限制。

[R3] Kristjansson A et al.. Designing sensory-substitution devices Principles pitfalls and potential. 2016. 链接  关联说明：强调训练、注意力容量、带宽差异和避免信息过载。

[R4] Tekli J et al.. Evaluating touch-screen vibration modality for blind users to access simple shapes and graphics. 2018. 链接  关联说明：为轮廓振动、简单图形和主动探索路线提供直接用户研究依据。

[R5] Hahn M E et al.. The Comprehension of STEM Graphics via a Multisensory Tablet Electronic Device by Students with Visual Impairments. 2019. 链接  关联说明：支持振动与语音组合用于图表、地图和 STEM 内容。

[R6] Gori M et al.. Haptic-assistive technologies for audition and vision sensory disabilities. 2018. 链接  关联说明：系统综述触觉辅助技术，并提出小型化、低成本与个人设备协同方向。

[R7] Braille Authority of North America. Guidelines and Standards for Tactile Graphics. 2022. 链接  关联说明：支持简化、删除装饰、控制纹理数量、保留参照点等算法原则。

[R8] Holloway L et al.. Refreshable Tactile Displays for Accessible Data Visualisation. 2024. 链接  关联说明：总结动态触觉图形的机会以及尺寸、触点高度和保真度差异。

[R9] World Wide Web Consortium. Vibration API. 2026. 链接  关联说明：定义 navigator.vibrate 及其用户激活和能力边界。

[R10] Android Developers. Implement haptics on Android. 2026. 链接  关联说明：Android 触觉 API、设备能力检查与预定义效果。

[R11] Android Developers. Android haptics API reference. 2026. 链接  关联说明：说明幅度控制并非所有设备支持，支持按节奏降级。

[R12] MDN Web Docs. BluetoothRemoteGATTCharacteristic writeValueWithResponse. 2025. 链接  关联说明：Web Bluetooth 写入确认、HTTPS 限制和浏览器兼容性。

[R13] Google Chrome. Web Bluetooth Notifications Sample. 2026. 链接  关联说明：GATT 通知订阅的官方示例。

[R14] Espressif. ESP32 C3 ESP IDF Programming Guide. 2026. 链接  关联说明：ESP32-C3 Bluetooth LE 协议栈与 NimBLE 支持。

[R15] Insta360. SDK Guide. 2026. 链接  关联说明：Camera SDK 与 Media SDK 能力和支持平台。

[R16] Insta360. Integration Guide. 2026. 链接  关联说明：SDK 与 OSC 的连接方式、能力和稳定性差异。

[R17] OpenCV. Canny Edge Detection. 2026. 链接  关联说明：边缘检测的降噪、梯度和双阈值处理依据。

[R18] OpenCV. Morphological Transformations. 2026. 链接  关联说明：开闭运算、腐蚀和膨胀用于清除噪点与连接轮廓。